ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА № 3

Тема: Расчет основный параметров асинхронных электродвигателей переменного тока.

Цель: Приобрести навыки расчета параметров асинхронных трехфазных электродвигателей переменного тока.

Студент должен знать:

- устройство, принцип действия асинхронных трехфазных электродвигателей переменного тока;

уметь:

- производить расчет основных параметров асинхронных трехфазных электродвигателей переменного тока.

Теоретическое обоснование

Частота вращения магнитного поля статора n зависит от числа пар полюсов двигателя р, на которое сконструирована обмотка статора, и от частоты тока трехфазной системы f:

n1=60fp                                                	(3.1)

Частота вращения n2 связана с частотой вращения n1 характеристикой двигателя, которая называется скольжением s:

s=n1−n2n1                      	                                          (3.2)

Откуда

n2=n1(1−s)                                           (3.3)

скольжение s изменяется от 0,01 до 0,06 или от 1 до 6 %, возрастая с увеличением нагрузки двигателя. Поэтому частота вращения ротора n1, всегда меньше частоты вращения магнитного поля статора двигателя n2. С ростом нагрузки двигателя частота вращения n2 немного уменьшается, что приводит к росту скольжения s. Из-за такого неравенства n2 < n1 двигатель называется асинхронным. В таблицу 3.1 приведены значения n1 соответствующие числам пар полюсов р, определяемым конструкцией обмотки статора.

Таблица 3.1 - Значения n1 соответствующие числам пар полюсов р

| р | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| n1, об/мин | 3000 | 1500 | 1000 | 750 | 600 | 500 |

Момент вращения М, измеряемый в Н∙м, определяется по формуле:

Мэм=9550⋅Рном2nном2                                                   (3.4)

где  Рном2, кВт - полезная мощность на валу двигателя;

n2, об/мин - частота вращения ротора.

Полезная мощность на валу двигателя:

Рном2=3UлIлcosϕη                                         (3.5)

где Uл, Iл - линейные значения напряжения и тока;

η  - КПД двигателя;

cos φ - коэффициент мощности двигателя.

Из формулы (3.6) получаем

Iл=Pном23Uлcosϕη                                                      	(3.6)

КПД двигателя

η=Р2Р1                                                    	(3.7)

Откуда

Р1=Рном2η                                                        	(3.8)

Ход работы

- Прочитать теоретическое обоснование.

- Выписать данные для своего варианта.

- Решить задачу, при решении задачи пояснить все действия.

- Ответить на контрольные вопросы.

Задача 1

Трехфазный асинхронный двигатель номинальной мощностью Рн потребляет из сети полную мощность S при коэффициенте мощности соs н и КПД - н. Суммарные потери мощности равны P. Двигатель развивает номинальный момент Мн, максимальный - Мм и пусковой - Мп. Способность к перегрузке Мм/Мн, кратность пускового момента Мп/Мн. Номинальная скорость вращения nн. Частота тока  в сети  f1, а  обмотке ротора f2. Скольжение ротора в номинальном режиме sн. Номинальное напряжение сети Uн, номинальная сила тока Iн. Определите величины отмеченные крестиками в таблице 3.1.

Таблица 3.1 - Исходные данные к задаче

| Номер варианта | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Рн, кВт | 10 | 28 | х | 2,8 | х | 28 | х | х | х | 10 |
| S, кВа | х | 36,2 | х | х | х | х | 3,97 | 36,2 | х | 13,85 |
| соs н | 0,84 | х | 0,86 | 0,85 | 0,84 | 0,86 | х | 0,86 | 0,83 | 0,84 |
| н | 0,86 | х | 0,90 | х | 0,86 | х | х | 0,90 | 0,85 | х |
| P, кВт | х | 3,1 | х | 0,5 | 1,62 | х | 0,5 | х | х | х |
| Мн, Нм | х | 93 | 93 | х | 97,5 | х | 18,8 | х | 18,8 | х |
| Мм, Нм | х | 140 | х | 32 | 176 | 140 | х | 140 | х | 176 |
| Мп, Нм | х | х | х | х | 117 | 102 | 21,4 | 102 | 24,4 | 117 |
| Мм/Мн | 1,8 | х | 1,5 | х | х | х | 1,7 | х | 1,7 | х |
| Мп/Мн | 1,2 | 1,1 | 1,1 | 1,3 | х | х | х | 1,1 | х | 1,2 |
| nн, об/мин | 980 | х | 2880 | 1425 | х | 2880 | 1425 | х | х | х |
| f1, Гц | 50 | х | 100 | х | х | 100 | х | х | 50 | 50 |
| f2, Гц | х | 4,0 | х | 2,5 | 1,0 | х | 2,5 | 4,0 | х | х |
| sн | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х |
| Iн, А | х | 41,7 | х | 6,2 | 21,0 | 41,7 | х | х | 6,2 | х |
| Uн, В | 380 | х | 500 | х | х | 500 | 380 | 500 | 380 | 380 |

Задача 2

Трехфазный асинхронный двигатель с фазным ротором характеризуется следующими величинами: число витков обмоток статора и ротора соответственно равны W1 и W2; обмоточные коэффициенты статора и ротора К01 и К02; амплитуда вращающегося магнитного потока Фм. В каждой фазе обмоток статора и неподвижного ротора наводятся ЭДС Е1 и Е2. Число пар полюсов обмоток статора равно р. При вращении ротора со скольжением s в фазе обмотки ротора наводится ЭДС - Е2s. Синхронная частота вращения поля равна n1; частота вращения ротора - n2; частота тока в роторе - f2s; в сети - f1 = 50 Гц.

Данные для своего варианта возьмите из таблицы 3.2 и определите величины, отмеченные крестиками. Поясните влияние активного сопротивления ротора на значения пускового тока и момента.

Таблица 3.2 - Исходные данные к задаче 2

| Номер варианта | W1 | W2 | К01 | К02 | Фм Вб | Е1 В | Е2 В | р | s % | Е2s В | n1 об/мин | n2 об/мин | f2s Гц |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 11 | 48 | х | 0,96 | 0,97 | 0,035 | х | х | х | х | 4 | 1000 | 960 | х |
| 12 | 100 | 70 | 0,96 | 0,98 | х | 200 | х | х | 8 | х | х | 920 | х |
| 13 | х | 45 | 0,94 | 0,95 | 0,05 | 1000 | х | 1 | х | х | х | х | 2,5 |
| 14 | х | 13 | 0,96 | 0,97 | х | 360 | 100 | 3 | 4 | х | х | х | х |
| 15 | 50 | х | 0,97 | 0,98 | 0,02 | х | х | х | х | 5 | 1000 | 950 | х |
| 16 | 180 | 60 | 0,96 | 0,96 | 0,0055 | х | х | х | х | х | 1500 | х | 1,5 |
| 17 | х | 36 | 0,93 | 0,95 | х | 110 | 50 | х | 3 | х | х | 970 | х |
| 18 | 146 | х | 0,95 | 0,97 | 0,006 | х | 200 | х | х | 8 | х | 1140 | х |
| 19 | 60 | 30 | 0,97 | 0,95 | х | 130 | х | 6 | х | х | х | х | 5,0 |
| 20 | х | 60 | 0,98 | 0,96 | х | 211 | х | х | 3 | 2,0 | х | 1445 | х |

Контрольные   вопросы

- Объясните устройство и принцип действия асинхронного электродвигателя.

- Каково соотношение между частотами вращающегося магнитного поля статора n1 и ротора n2ном?

- Объясните, что называется скольжением асинхронного двигателя и как оно
изменяется с увеличением тормозного момента.

- Как можно рассчитать КПД асинхронного двигателя? Какие  виды  потерь
  существуют при работе асинхронного двигателя?

Содержание отчета

- Номер, тема и цель работы.

- Решение задачи с пояснениями.

- Ответы к решению задачи.

- Ответы на контрольные вопросы.

Литература

- Кацман М. М. Электрические машины - М.: Высшая школа, 2002. с. 154…178.