ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА № 7

Тема: Расчет двигателей постоянного тока параллельного возбуждения.

Цель: Приобрести навыки расчета двигателей постоянного тока параллельного возбуждения.

Студент должен знать:

- устройство, режимы работы и особенности двигателей постоянного тока параллельного  возбуждения;

- технические параметры двигателей постоянного тока параллельного  возбуждения.

уметь:

- решать задачи по расчету основных параметров генератора постоянного тока параллельного возбуждения.

Теоретическое обоснование

Машина постоянного тока с независимым или параллельным возбуждением, подключенная к сети с постоянным напряжением, может работать как в генераторном, так и в двигательном режиме и переходить из одного режима работы в другой.

Различают три типа двигателей постоянного тока:

- с параллельным возбуждением;

- с последовательным возбуждением;

- со смешанным возбуждением.

В отличие от генераторов, в которых ток якоря образуется за счет остаточного магнитного потока, вызывающего появление остаточной ЭДС, в двигателях ток якоря создается внешним источником и направлен он против ЭДС.

Для двигателя параллельного возбуждения, схема которого приведена на рисунке 7.1, справедливы соотношения:

Uн = Eн = rя Iя,                                                    (7.1)

где Ен - противо-ЭДС, индуктируемая в обмотке якоря при номинальной скорости вращения.

Iн =  Iя  + Iв,                                                       (7.2)

Номинальный ток якоря определяется выражением:

Iя = (Uн - Eн) /rя                                               (7.3)

В момент пуска n = 0, следовательно и Е = 0, поэтому пусковой ток якоря будет чрезмерно большим. Для его ограничения последовательно с якорем включают пусковой реостат rпуск, тогда

Iя пуск = Uн /(rя + rпуск)                                     (7.4)

Мощность, потребляемая двигателем из сети

P1 = Iн Uн,                                               (7.5)

где Iн - номинальный ток двигателя,

Uн - номинальное напряжение сети.

Вращающий электромагнитный момент двигателя при номинальном режиме

Мном=9,55Рномnном,                                          (7.6)

Рисунок 7.1 – Схема двигателя постоянного тока параллельного возбуждения

Ход работы

- Изобразите схему двигателя постоянного тока параллельного возбуждения и запишите данные для своего варианта. При изображении схемы соблюдайте  правила начертания схем и элементов.

- Рассчитайте величины в соответствии с заданием.

- Для расчета следует пользоваться теоретическими сведениями. Расчет параметров сопровождайте пояснениями.

- Используйте свойства последовательного и параллельного соединений элементов электрической цепи, законы Ома и Кирхгофа.

- Подготовьте ответы на контрольные вопросы.

- Оформите отчет по практической работе.

Задача 1

Электродвигатель постоянного тока с параллельным возбуждением, работая в номинальном режиме, отдает полезную мощность на валу Рном2, развивая при этом номинальный момент Мном при частоте вращения nном. Двигатель потребляет из сети номинальный ток Iпом при напряжении Uном. Ток в обмотке якоря Iа, в обмотке возбуждения Iв. Потребляемая из сети мощность равна P1. Суммарные потери мощности в двигателе составляют ΣP, коэффициент полезного действия ηдв. Схема двигателя приведена на рисунке 7.1. Используя данные, приведенные в таблице 7.1, определить все величины, отмеченные прочерками в таблице вариантов.

Таблица 7.1 – Исходные данные к задаче

| Величина | Варианты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Рном2, кВт | 22 | - | 11 | 30 | 12 | - | - | - | 30 | 3,6 |
| Мном Нм | - | 28,56 | - | 191 | - | 213 | 200 | 78,4 | - | - |
| nном, об/мин | 985 | - | 1340 | - | 750 | - | 1433 | - | 1433 | 1200 |
| Iном, А | 113,6 | - | - | 79,5 | - | - | 159 | 56,8 | - | 18,8 |
| Uном, В | - | 220 | 220 | - | 220 | 220 | - | - | 220 | - |
| Iа, А | - | 18 | - | - | - | 108 | - | 55,7 | 150 | - |
| Iв, А | 5,6 | - | 1,1 | 2,5 | 1,5 | - | 9,0 | - | - | 0,8 |
| Р1, кВт | 25,0 | 4,14 | 12,5 | 35,0 | - | - | 34,9 | - | - | - |
| ΣР, кВт | - | - | -- | - | - | 3,0 | - | 1,5 | 4,9 | 0,54 |
| ηдв | - | 0,87 | - | - | 0,8 | 0,88 | - | 0,88 | - | - |

Контрольные вопросы

- Перечислите способы возбуждения двигателей постоянного тока.

- Что относится к пусковым свойствам двигателя постоянного тока? Как их
улучшают?

- От чего зависит скорость вращения двигателя постоянного тока?

- Как определить величину вращающего момента электродвигателя?

- Что определяют понятия «кратность пускового тока», «кратность пускового момента»? Как рассчитываются эти величины?

- Как определить мощность потерь двигателя постоянного тока?

- Как рассчитывается КПД двигателя постоянного тока?

- Изобразите энергетическую диаграмму двигателя постоянного  тока.

Содержание отчета

- Номер, тема и цель работы.

- Данные своего варианта

- Схема двигателя постоянного тока параллельного возбуждения.

- Решение задачи с пояснениями.

- Ответы к решению задачи.

- Ответы на контрольные вопросы.

Литература

- Кацман М . М. Электрические машины - М.: Высшая школа, 2002, с. 413…416.

- Березкина Т. Ф., Гесев Н. Г., Масленников В. В. Задачник по общей
электротехнике и основам электроники - М.: Высшая школа, 2001, с. 199 - 218.